# Изх. № 	ПВО-46/2016г.

# СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

# за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

| # Проектни параметри на използването | Предвидено е преминаване през река Луда Яна, което ще се осъществи с два паралелни клона с DN 219 mm от неръждаема стомана 304, положен на разстояние 2,30 m един от друг и под дъното на реката с минимално покритие 1,50m. При изхода от речното русло паралелните тръбопроводи са предвидени с ъгъл не по-голям от 30° спрямо хоризонта. Предвижда се тръбите да се положат в бетонен „кожух" с размери 102/102 cm. Предвидено е и изграждане на входна и изходна шахти, а обратната засипка да се извърши с валуни с размери 400-500 mm и повече. Входна шахта: Кота горен ръб шахта = +533,60 m; Изходна шахта Кота горен ръб шахта = +533,62 m; Водопровода „Ниска зона“ пресича реката в долният участък на приблизително 750 m след енергогасителя на преливника на язовир „Луда Яна“. Хидравличните изчисления, за мястото на пресичане, са проведени за водни количества с обезпечености: p=0,1 % (Q= 240 m3/s), което е оразмерителното водно количество на преливника и за p=1% (Q=112 m3/s). Съгласно изчисленията водните нива са както следва + 533,30 и +532,08. Към проектната документация има приложени части „Хидравлични изчисления", доказващи пропускането на високите води с обезпечение 0,1 % без да се получава заливане входната и изходната шахта на водопровода. Място на ползването: Координати в кадастрална система 1970г. Входна шахта: X-4583926.118 Y-8569703.579 Изходна шахта: X-4583931.927, Y-8569773.659 Географски координати Входна шахта: В 42° 31' 04.864" L 24° 11' 20.415" Изходна шахта : В 42° 31' 05.031" L 24° 11' 23.487" |
| --- | --- |
| # Цел на заявеното ползване | Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща водни обекти – водопровод от нова ПСПВ към язовир „Луда Яна“ до резервоар в Ниска зона в гр. Панагюрище |
| # Водно тяло /воден обект/ | Водно тяло с код: BG3MA700R220 – „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна “ Воден обект - река Луда Яна |
| # Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ | ЕКАТТЕ: 55302 Землище: град Панагюрище Община: Пазарджик Област: Пловдив |
| # Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица | гр. Пловдив 4000 ул. “Янко Сакъзов” № 35 Басейнова дирекция ИБР – Пловдив |